实验报告

课程名称：         片上系统设计基础

实验类别：综合性□    设计性 □    其他□

实验项目：        ALU运算单元设计

专业班级：       电子科学与技术2103班

姓    名：   王 翔    学    号：  210403304

实验室号：            实验组号：

实验时间：            批阅时间：

指导教师：   宗 杨    成    绩：

沈阳工业大学本科生实验报告（适用理、工专业）

一、实验目的： - 设计ALU，能根据指令码来进行不同类型的运算。 二、实验仪器： 二、实验仪器： 主要仪器名称; 型 号; 仪器编号. 计算机.

本页内容为预习内容，须在上实验课前填完，课上交教师检查。

沈阳工业大学本科生实验报告（适用理、工专业）

三、实验原理（或设计方案）： - ALU运算功能表： No.; 操作码; 功能. 1; 3’b000; a+b. 2; 3’b001; a-b. 3; 3’b010; a-b-1’b1. 4; 3’b011; a+b+1. 5; 3’b100; a&b. 6; 3’b101; a¦b. 7; 3’b110; a^b. 8; 3’b111; ~b. 四、实验步骤： 代码： Alu_8bit: module alu_8bit ( input [7:0] a, input [7:0] b, //alu数据输入 input cin, //进位输入 input [2:0] alu_sel, //功能选择 output [7:0] alu_out, //数据输出 output alu_cout //进位输出 ); reg [7:0] result; //寄存运算结果 wire [8:0] carry_temp; //最高位为进位 assign alu_out = result; assign carry_temp = {1'b0,a} + {1'b0,b}; assign alu_cout = carry_temp[8]; always@(*) begin case(alu_sel) 3'b000: result <= a + b; 3'b001: result <= a - b; 3'b010: result <= a - b - 1'b1; 3'b011: result <= a + b + 1; 3'b100: result <= a & b; 3'b101: result <= a ¦ b; 3'b110: result <= a ^ b; 3'b111: result <= ~b; default: result <= a + b; endcase end endmodule tb_alu_8bit: `timescale 1ns / 1ps module tb_alu_8bit; //Inputs reg [7:0] a,b; reg [2:0] alu_sel; //Outputs wire [7:0] alu_out; wire alu_cout; // Verilog code for ALU integer i; alu_8bit alu_8bit_unit ( a, b, //alu数据输入 cin, //进位输入 alu_sel, //功能选择 alu_out, //数据输出 alu_cout //进位输出 ); initial begin // hold reset state for 100 ns. a = 8'h0A; b = 4'h02; alu_sel = 3'h0; for (i=0;i<=15;i=i+1) begin alu_sel = alu_sel + 8'h01; #10; end a = 8'hF6; b = 8'h0A; end endmodule

本页内容为预习内容，须在上实验课前填完，课上交教师检查。

沈阳工业大学本科生实验报告（适用理、工专业）

五、实验记录： 验证 网表 DC综合 版图

本页内容须在实验课内写完，下课时交教师检查签字。       指导教师：

六、实验总结： 在这个实验中，我们学习了如何使用 Verilog 代码编写一个 8 位算术逻辑单元（ALU）。ALU 是数字电路中的关键组件，用于执行各种算术和逻辑操作，例如加法、减法、与、或、异或等。 我们编写 Verilog 代码来实现一个简单的 8 位 ALU，并对其进行测试。

本页内容须在实验课后7天内完成，交教师评阅。